| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | ΣΑΝΠ 430 (Κ.Α 2023ΝΠ43000031) |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | «Βελτίωση - συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)» |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης - συντήρησης της 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων» στο τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή.

Συγκεκριμένα πλησίον της Δαφνωτής θα γίνει εξυγίανση μήκους 100 μ. περίπου και βάθους 2,50 μ. περίπου. Κατάντη της οδού θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια μήκους 100μ. περίπου και ύψους 1,50 μ. περίπου. Επίσης θα κατασκευασθεί οπλισμένο επίχωμα με θραυστά επίλεκτα υλικά δανειοθαλάμων  κατηγορίας Ε4 και συρματόπλεγμα σε κάθε στρώση πάχους 0,50 μ.. Ανάντη της οδού θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια μήκους 35 μ. περίπου και ύψους 2,00 μ. περίπου και στραγγιστήρι με τσιμεντοσωλήνα διάτρητο εσωτερικής διαμέτρου 0,30 μ.. Στη συνέχεια θα γίνει μια στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου πάχους 0,15 μ., δύο στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής προεπάλειψης. Ακόμα θα κατασκευασθεί νέος σωληνωτός  οχετός Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.

Επίσης θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος σε διάφορες θέσεις της επαρχιακής οδού.

Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή όπου αυτή υποστεί φθορές, στις θέσεις των ισοπεδωτικών στρώσεων καθώς και σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32 € και με το Φ.Π.Α. 200.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 02.10.2025 | Άρτα, 02.10.2025 | Άρτα, 02.10.2025 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Χρήστος Παπαβασιλείου | Ιωάννα Ζαρκάδα | Αλεξία Παππά |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός |