| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | Έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Έργο: | «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025» |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης - συντήρησης του ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας.

Συγκεκριμένα επί της επαρχιακής οδού Αθαμάνιο -Τετράκωμο και σε μήκος 100 μ. περίπου και βάθος 1,50 μ. περίπου θα γίνει εξυγίανση και θα κατασκευασθεί επίχωμα με θραυστά επίλεκτα υλικά δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4. Στη συνέχεια θα γίνει μια στρώση στράγγισης οδοστρώματος μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,20 μ., μια στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου πάχους 0,15 μ., μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου, αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης. Ακόμα θα κατασκευασθεί νέος σωληνωτός  οχετός Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.

Επίσης θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Αθαμάνιο -Τετράκωμο.

Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή όπου αυτή υποστεί φθορές, στις θέσεις των ισοπεδωτικών στρώσεων καθώς και σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Οι παραπάνω εργασίες προβλέπονται και σε άλλες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 65.322,58 € και με το Φ.Π.Α. 81.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 16.04.2025 | Άρτα, 16.04.2025 | Άρτα, 16.04.2025 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Χρήστος Παπαβασιλείου | Ιωάννα Ζαρκάδα | Αλεξία Παππά |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός |