| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2025. |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Καθαρισμός – άρση προσχώσεων |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | έτος 2025. |
| Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο - Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός – άρση προσχώσεων στα υδατορέματα στην περιοχή Καμπή , Καραμούτσι , Μεγάρχη, στον Έλατο Κορφοβουνίου, στην Σκούπα προς οικ. Καψάλι καθώς και στον Άννινο Ζούτο και σε όποιον άλλο ποταμό ή χείμαρρο κρίνει η Υπηρεσία ότι προέκυψαν ανάγκες εργασιών στα πλαίσια των διατιθέμενων πιστώσεων, δηλαδή καθαρισμού της κοίτης και των πρανών, άρση προσχώσεων από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση κλπ χαλαρά υλικά που παρεμποδίζουν τη ροή, με διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφής κατά μήκος της όχθης για την διαμόρφωση ή ενίσχυση των πρανών.

Επίσης προβλέπεται κατασκευή λιθορριπής και συρματοκιβωτίων και τοιχίων από σκυρόδεμα για την προστασία των πρανών από διάβρωση, με σκοπό τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Στην περιοχή της Καμπής

Στη θέση πίσω από το εργοστάσιο Ήπειρος προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ρέματος μήκους περίπου 500,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τοίχου με λιθορριπή σε θέση όπου κατέρρευσε το ανάχωμα του ποταμού για την προστασία ιδιοκτησιών.

Στην περιοχή Καραμούτσι

Προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ποταμού μήκους περίπου 450,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Επίσης σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, για την προστασία ιδιοκτησιών θα γίνει κατασκευή τοίχου από συρματόπλεκτα κιβώτια (serasanetti) μήκους περίπου 30,00 μ.

Στην περιοχή Μεγάρχη

Προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ποταμού μήκους περίπου 250,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Στον οικ. Έλατος Κορφοβουνίου

Προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ρέματος μήκους περίπου 40,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού, και την προστασία πρανών του ρέματος, προβλέπεται η κατασκευή σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία τοίχου από σκυρόδεμα μήκους περίπου 25,00 μ. και μέσου ύψους 1,5 μ. περίπου.

Στην περιοχή Σκούπα

Στη θέση προς οικισμό Καψάλη προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ρέματος μήκους περίπου 40,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Για την διάβαση του ρέματος, προβλέπεται η κατασκευή σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, τοίχου από σκυρόδεμα μήκους περίπου 6,00 μ. περίπου με κατασκευή ανάντη αυτού Ιρλανδικής διάβασης μήκους 15,00 μ. περίπου.

Στο ρέμα Άννινος – Ζούτος

Προβλέπονται εργασίες καθαρισμού – άρσης προσχώσεων σε τμήματα του ρέματος μήκους περίπου 300,00 μ. με παράπλευρη απόθεση ή και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών – καθαρισμού.

Οι παραπάνω εργασίες καθαρισμού - άρσης προσχώσεων στους ποταμούς θα γίνουν με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, κινουμένων στις όχθες ή και στην κοίτη τους, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων και θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.

Επίσης θα γίνουν εργασίες σε υδατορέματα εντός των ορίων της ΠΕ Άρτας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, όπου είναι εμφανής η συγκέντρωση προσχώσεων και σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας πλημμυρικών φαινομένων.

Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 139.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2025.

Σχετική η με αριθ. 1/2/18.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΖΒ7Λ9-009) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025 και η με αριθ. πρωτ. οικ. 41887/994/12.03.2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 983) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 04.06.2025 | Άρτα, 04.06.2025 | Άρτα, 04.06.2025 |
| Ο Συντάξας | Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΔΠ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
|  |  | κ.α.α |
| Παύλος Καρέζος | Γεώργιος Δάφνος | Ιωάννης Τσιρώνης |
| Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | MSc Τοπογράφος Μηχανικός TE | Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ |