| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: | Επείγουσες εργασίες |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ενίσχυσης & βελτίωσης |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | αντλιοστασίων |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | πεδιάδας Άρτας |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, | Χρηματοδότηση: | ΝΠΔΔ |
| Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και | Προϋπολογισμός: | 124.000,00 € |
| Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας |  |  |

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1	Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2	Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/ 1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ. 4834/25.01.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5	Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο.

(β) 	Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6	Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7	Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8	Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως “δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ).

1.9	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (πχ ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10	Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.

1.11	Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κλπ),

(β) 	στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠΠΟ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑx κλπ),

(δ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό ΓΕ & ΟΕ ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ)	στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (πχ εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)	Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2)	Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13	Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λχ υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14	Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15	Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16	Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων ΟΚΩ.

1.17	Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18	Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19	Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κλπ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20	Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων ΟΚΩ που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21	Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (πχ μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22	Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23	Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κλπ, με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25	Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.26	Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1)	τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)	θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (ΓΕ) και Οφέλους του Αναδόχου (ΟΕ), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κλπ, τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό ΓΕ & ΟΕ, ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων πχ γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

- Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

- Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

- Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

- Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/ Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Για φόρους.

- Για εγγυητικές.

- Ασφάλισης του έργου.

- Προσυμβατικού σταδίου.

- Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

- Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

- Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (πχ χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

- Νομικής υποστήριξης

- Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

- Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού πχ χρήση αυτοκινήτων

- Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης πχ γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

- Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

- Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

- Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

- Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1)	Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: DN / DM

όπου 	DN: 	Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: 	Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2)	Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3)	Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm.

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km. Σε αστικές περιοχές. - απόσταση < 5 km; 0,28. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. Εκτός πόλεως. · οδοί καλής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,20. - απόσταση ≥ 5 km; 0,19. · οδοί κακής βατότητας. - απόσταση < 5 km; 0,25. - απόσταση ≥ 5 km; 0,21. · εργοταξιακές οδοί. - απόσταση < 3 km; 0,22. - απόσταση ≥ 3 km; 0,20. Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές); 0,03. Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Ανάλυση τιμών νέων άρθρων:

- Η ανάλυση τιμής κάθε νέου άρθρου γίνεται με βάση την ανάλυση τιμής ενός αντίστοιχου άρθρου ΑΤΗΕ.

- Οι τιμές των υλικών προέρχονται από το εμπόριο (ΤΕ), βάσει προσφορών.

- Οι τιμές εργατοώρας προέρχονται από το πρακτικό διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων Γ’ τριμήνου 2012 του Υπ. Υποδομών και προκύπτουν ως εξής:

| Κωδ. | Περιγραφή | Βασική τιμή (€/d) | Επιβαρ. (καταγγελία σύμβασης + υπερεργασία) % | Πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης % | Ημερο- μίσθιο (€/d) | Ώρες εργασίας (h/d) | Ωρο- μίσθιο (€/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΤΗΕ 003 | Τεχνίτης | 81,71 | 13,58 | 65,891 | 153,95 | 7,75 | 19,86 |
| ΑΤΗΕ 002 | Βοηθός | 69,28 | 13,58 | 65,891 | 130,54 | 7,75 | 16,84 |

      - Ομάδα Α

| ΝΤ 1 - | Αντλητικό συγκρότημα παροχής 700 m3/h, μανομετρικού ύψους 9,5 mΣΥ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΤΗΕ 9191.2.1 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 |  |  |  |  |  |  |
| Αντλητικό συγκρότημα κατακορύφου τύπου, παροχής 700 m3/h, αντίστοιχου μανομετρικού ύψους 9,5 mΣΥ (±5%), πλήρες, αποτελούμενο από αντλία με κατακόρυφη στήλη συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα, προδιαγραφών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης/ στερέωσης σε βάση, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επιτόπου του έργου, καθώς και εργασία εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης με ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Αντλητικό συγκρότημα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,04 | x | 36.120,00 | = | 37.564,80 |  |
| Εργασία τοποθέτησης νέου αντλ. συγκροτήματος |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 18,00 | x | 19,86 | = | 357,48 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 18,00 | x | 16,84 | = | 303,12 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 38.225,40 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε & σαράντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 38.225,40 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 2 - | Αντλητικό συγκρότημα παροχής 500 m3/h, μανομετρικού ύψους 10 mΣΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 9191.1.1 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 |  |  |  |  |  |  |
| Αντλητικό συγκρότημα κατακορύφου τύπου, παροχής 500 m3/h, αντίστοιχου μανομετρικού ύψους 10 mΣΥ (±5%), πλήρες, αποτελούμενο από αντλία με κατακόρυφη στήλη συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα, προδιαγραφών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης/ στερέωσης σε βάση και σύνδεσης σε υφιστάμενο αγωγό κατάθλιψης (φλάντζες, παρεμβύσματα, συστολές κλπ), την εργασία αποξήλωσης υφιστάμενης βάσης (αν απαιτείται), δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επιτόπου του έργου, καθώς και εργασία εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης με ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, καθώς και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Αντλητικό συγκρότημα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,05 | x | 22.790,00 | = | 23.929,50 |  |
| Εργασία τοποθέτησης νέου αντλ. συγκροτήματος |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 18,00 | x | 19,86 | = | 357,48 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 18,00 | x | 16,84 | = | 303,12 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 24.590,10 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα & δέκα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 24.590,10 |  |  |  |  |  |  |

      - Ομάδα Β

| ΝΤ 3 - | Ηλεκτρικός πίνακας |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΤΗΕ 8840.4.4 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός, επίτοιχος, βαθμού προστασίας IΡ54, πλήρως συναρμολογημένος, με όλα τα απαιτούμενα όργανα και καλωδιώσεις σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, ράγες, κλέμες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση πίνακα, καθώς και κάθε απαιτούμενου υλικού και εργασίας για τοποθέτηση και στερέωση επί τοίχου ή εντός μεταλλικού κιβωτίου, σύνδεση εισερχόμενων και απερχομένων γραμμών, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Ηλεκτρικός πίνακας |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,00 | x | 5.400,00 | = | 5.400,00 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 7,00 | x | 19,86 | = | 139,02 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 7,00 | x | 16,84 | = | 117,88 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 5.656,90 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι & ενενήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 5.656,90 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 4 - | Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 5x25 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8773.6.4 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 |  |  |  |  |  |  |
| Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 5x25 mm2, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιμών, μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 19,64 | = | 20,62 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,02 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 | x | 20,62 | = | 0,41 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,16 | x | 19,86 | = | 3,18 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,16 | x | 16,84 | = | 2,69 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 26,90 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Είκοσι έξι & ενενήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 26,90 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 5 - | Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 3x25+16 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8773.5.7 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 |  |  |  |  |  |  |
| Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 3x25+16 mm2, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιμών, μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 14,39 | = | 15,11 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,02 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 | x | 15,11 | = | 0,30 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,14 | x | 19,86 | = | 2,78 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,14 | x | 16,84 | = | 2,36 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 20,55 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Είκοσι & πενήντα πέντε λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 20,55 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 6 - | Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 4x16 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8773.5.6 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 |  |  |  |  |  |  |
| Καλώδιο τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 4x16 mm2, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιμών, μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 9,95 | = | 10,45 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,02 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 | x | 10,45 | = | 0,21 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,12 | x | 19,86 | = | 2,38 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,12 | x | 16,84 | = | 2,02 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 15,06 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Δεκαπέντε & έξι λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 15,06 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 7 - | Καλώδιο τύπου LiYCY, διατομής 3x1 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8778.1.1 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 |  |  |  |  |  |  |
| Καλώδιο τύπου LiYCY, διατ. 3x1 mm2, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιμών, μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 0,83 | = | 0,87 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 0,05 | x | 19,86 | = | 0,99 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 0,05 | x | 16,84 | = | 0,84 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Δύο & εβδομήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 8 - | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, διατομής Φ63 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8732.2.7 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ63mm, βαρέως τύπου, αντοχής σε συμπίεση ≥ 1250 Ν, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Σωλήνας |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 4,21 | = | 4,42 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,08 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,08 | x | 4,42 | = | 0,35 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,15 | x | 19,86 | = | 2,98 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,15 | x | 16,84 | = | 2,53 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 10,28 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Δέκα & είκοσι οκτώ λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 10,28 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 9 - | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, διατομής Φ50 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8732.2.7 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ50mm, βαρέως τύπου, αντοχής σε συμπίεση ≥ 1250 Ν, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Σωλήνας |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 2,89 | = | 3,03 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,08 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,08 | x | 3,03 | = | 0,24 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,15 | x | 19,86 | = | 2,98 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,15 | x | 16,84 | = | 2,53 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 8,78 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Οκτώ & εβδομήντα οκτώ λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 8,78 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 10 - | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, διατομής Φ16 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8732.2.3 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 |  |  |  |  |  |  |
| Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ16mm, βαρέως τύπου, αντοχής σε συμπίεση ≥ 1250 Ν, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Σωλήνας |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,05 | x | 0,68 | = | 0,71 |  |
| β. Μικροϋλικά 0,08 του α |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,08 | x | 0,71 | = | 0,06 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| γ. Τεχν (003) | h | 0,10 | x | 19,86 | = | 1,99 |  |
| δ. Βοηθ (002) | h | 0,10 | x | 16,84 | = | 1,68 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 4,44 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Τέσσερα & σαράντα τέσσερα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 4,44 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 11 - | Ηλεκτρόδιο ελέγχου στάθμης νερού |  |  |  |  |  |  |
| ΗΛΜ 31 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρόδιο ελέγχου στάθμης νερού για λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ηλεκτροδίου με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Ηλεκτρόδιο στάθμης |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,02 | x | 15,91 | = | 16,23 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 0,30 | x | 19,86 | = | 5,96 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 22,19 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Είκοσι δύο & δέκα εννέα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 22,19 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΤ 12 - | Διακόπτης ροής νερού |  |  |  |  |  |  |
| ΝΠΡΣ 5911.1.1 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 |  |  |  |  |  |  |
| Διακόπτης ροής νερού για τοποθέτηση σε σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση διακόπτη με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Διακόπτης ροής |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,02 | x | 27,22 | = | 27,76 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 0,30 | x | 19,86 | = | 5,96 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 0,30 | x | 16,84 | = | 5,05 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 38,77 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Τριάντα οκτώ & εβδομήντα επτά λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 38,77 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 13 - | Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή, εσωτ. διαμέτρου Φ300 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8038.30 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 |  |  |  |  |  |  |
| Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος εν θερμώ, χωρίς ραφή, εσωτ. διαμέτρου Φ300 mm, τοποθετημένος πλήρως, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, στήριξη, συγκόλληση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται το ειδικό τεμάχιο σύνδεσης (συστολή) με την καμπύλη κατάθλιψης της αντλίας (εφόσον απαιτηθεί), η εργασία αποξήλωσης υφιστάμενου αγωγού (εφόσον απαιτηθεί), καθώς και η προμήθεια και σύνδεση του χαλυβδοσωλήνα εκκένωσης, διατομής Φ80 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά μέτρο σωλήνα |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Σωλήνας |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | m | 1,10 | x | 200,40 | = | 220,44 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 3,00 | x | 19,86 | = | 59,58 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 3,00 | x | 16,84 | = | 50,52 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 330,54 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Τριακόσια τριάντα & πενήντα τέσσερα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 330,54 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 14 - | Καμπύλη χαλύβδινη, γαλβανισμένη, χωρίς ραφή, διατομής Φ300 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΝΠΡΣ 5779.9 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 |  |  |  |  |  |  |
| Καμπύλη χαλύβδινη, γαλβανισμένη εν θερμώ, χωρίς ραφή, διατομής Φ300 mm, οποιασδήποτε γωνίας, μεγάλης ακτίνας, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, συγκόλληση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Καμπύλη |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,02 | x | 180,00 | = | 183,60 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 1,50 | x | 19,86 | = | 29,79 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 1,50 | x | 16,84 | = | 25,26 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 238,65 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Διακόσια τριάντα οκτώ & εξήντα πέντε λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 238,65 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 15 - | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, διατομής DN300 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8127.1.11 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 |  |  |  |  |  |  |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, φλαντζωτή, με δίσκο, διατομής DN300 mm, πίεσης PN10 atm, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Αντεπίστροφη βαλβίδα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,02 | x | 1.588,00 | = | 1.619,76 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 2,50 | x | 19,86 | = | 49,65 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 2,50 | x | 16,84 | = | 42,10 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 1.711,51 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Χίλια επτακόσια ένδεκα & πενήντα ένα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 1.711,51 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 16 - | Δικλείδα χυτοσιδηρή, σφαιρική, φλαντζωτή, διατομής DN80 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 9150.1.2 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 |  |  |  |  |  |  |
| Δικλείδα χυτοσιδηρή, σφαιρική, φλαντζωτή, διατομής DN80 mm, ονομ. πίεσης 10 atm, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, με σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (φλάντζες, παρεμβύσματα κλπ), δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Βάνα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,05 | x | 276,00 | = | 289,80 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 2,50 | x | 19,86 | = | 49,65 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 2,50 | x | 16,84 | = | 42,10 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 381,55 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Τριακόσια ογδόντα ένα & πενήντα πέντε λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 381,55 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 17 - | Φλάντζα χαλύβδινη, γαλβανισμένη, διατομής Φ300 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8039.2.15 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 |  |  |  |  |  |  |
| Φλάντζα χαλύβδινη, γαλβανισμένη, για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων, διατομής Φ300 mm, πίεσης PN10 atm, με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και το απαιτούμενο παρέμβυσμα, πλήρως εγκατεστημένη σε δίκτυο σωληνώσεων. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Φλάντζα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,15 | x | 33,60 | = | 38,64 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 1,20 | x | 19,86 | = | 23,83 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 1,20 | x | 16,84 | = | 20,21 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 82,68 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Ογδόντα δύο & εξήντα οκτώ λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 82,68 |  |  |  |  |  |  |
| ΝΑ 18 - | Φλάντζα χαλύβδινη, γαλβανισμένη, διατομής Φ80 mm |  |  |  |  |  |  |
| ΑΤΗΕ 8039.2.9 | Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 83 |  |  |  |  |  |  |
| Φλάντζα χαλύβδινη, γαλβανισμένη, για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων, διατομής Φ80 mm, πίεσης PN10 atm, με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και το απαιτούμενο παρέμβυσμα, πλήρως εγκατεστημένη σε δίκτυο σωληνώσεων. |  |  |  |  |  |  |  |
| Τιμή ανά τεμάχιο |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάλυση τιμής |  |  |  |  |  |  |  |
| Υλικά |  |  |  |  |  |  |  |
| α. Φλάντζα |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΤΕ) | τεμ | 1,15 | x | 21,60 | = | 24,84 |  |
| Εργασία |  |  |  |  |  |  |  |
| β. Τεχν (003) | h | 0,65 | x | 19,86 | = | 12,91 |  |
| γ. Βοηθ (002) | h | 0,65 | x | 16,84 | = | 10,95 |  |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  | 48,70 |  |
| ΕΥΡΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ολογράφως: | Σαράντα οκτώ & εβδομήντα λεπτά |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητικά: | 48,70 |  |  |  |  |  |  |

11.05 	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) 	στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

(β)	στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών του βάρους.

11.05.02	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισμα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δύο & δέκα λεπτά

Αριθμητικώς: 2,10

11.07  	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

11.07.01 	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δώδεκα λεπτά

Αριθμητικώς: 0,12

11.08 	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

11.08.02 	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι τρία λεπτά

Αριθμητικώς: 0,23

11.09  	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών κατασκευών που έχουν προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί.

Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή συρρικνούμενο κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεμα, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου), επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων και συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται με βάση το άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το βάρος της κατασκευής).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Είκοσι τρία λεπτά

Αριθμητικώς: 0,23

64.26	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

64.26.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δέκα & δέκα λεπτά

Αριθμητικώς: 10,10

- 72.31	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Δεκαπέντε & εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 15,70

|  | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 15/04/2026 | Άρτα, 15/04/2026 | Άρτα, 15/04/2026 |
| Ο Συντάξας | Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Κωνσταντίνος Νάκος | Κωνσταντίνος Νάκος | Αλεξία Παππά |
| Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ |