| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2026 |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Συνδρομή στον καθαρισμό |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | τάφρων και διωρύγων Π.Ε |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | Άρτας για το έτος 2026 |
| Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο - Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός – άρση προσχώσεων στραγγιστικών τάφρων από φερτά υλικά, απορρίμματα, χαλαρά υλικά κλπ που παρεμποδίζουν τη ροή, με διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφής κατά μήκος των πρανών της όχθης για την διαμόρφωση ή ενίσχυση των υφιστάμενων πρανών και σε ορισμένα σημεία την μεταφορά αυτών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός – άρση προσχώσεων περιμετρικής τάφρου Περάνθης – Λουτρότοπου - Κομμένου σε μήκος περίπου 300μ στην Περάνθη και 2850μ από το Λουτρότοπο έως το σημείο «0» στο Κομμένο.

- Καθαρισμός– άρση προσχώσεων Βόσσας από τη γέφυρα Καλογήρου έως τη συμβολή της με τη Δ0 Ά ζώνης ΤΟΕΒ Λούρου σε μήκος 1850μ περίπου.

Θα γίνει καθαρισμός - απομάκρυνση των προσχώσεων από φερτά υλικά, απορρίμματα, χαλαρά υλικά, αυτοφυής φυτική βλάστηση ή άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τη ροή. Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά μήκος της όχθης για την διαμόρφωση ή ενίσχυση των υφισταμένων χωμάτινων αναχωμάτων και σε ορισμένα σημεία τη μεταφορά αυτών. Ο καθαρισμός θα γίνει στα όρια της υπάρχουσας διατομής των τάφρων.

Οι εργασίες καθαρισμού - άρση προσχώσεων στις τάφρους θα γίνουν με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων: εκσκαφέας ισχύος 70-125 HP και γερανός - εκσκαφέας ισχύος 70-125 HP ή με όποια άλλα κατάλληλα μηχανήματα έργου απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η μεταφορά των υλικών θα γίνει με φορτηγό ανατρεπόμενο μεικτού βάρους έως 19 tn. Οι εργασίες θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας μηχανήματος.

Δαπάνη

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχετική η αριθ. 3/4/12-3-2026 (ΨΡ6Ψ7Λ9-ΑΒΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. Σχετική η με αριθ. πρωτ. οικ.62953/1266/2-4-2026 (ΑΔΑ: ΨΑΨ17Λ9-7ΘΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 1196) της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Άρτας που καταχωρήθηκε με α/α 1195 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 21-4-2026 | Άρτα, 21-4-2026 | Άρτα, 21-4-2026 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΜΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΔΕ |
| Γεώργιος Δάφνος | Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά |
| MSc Τοπογράφος Μηχανικός TE | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ |